# MODUL 7

# QoS pada MPLS

# TUJUAN

- Memahami  MPLS

- Memahami QoS pada MPLS

# DASAR TEORI

Parameter QoS

  - Packet Loss

Paket lost dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, mencakup penurunan signal dalam media jaringan, melebihi batas saturasi jaringan, paket yang corrupt yang menolak untuk transit, kesalahan hadware jaringan.

Packet loss =

  - Delay

(Packets _ trasnsmitt ed  Packets _ received ) x100% Packets _ trasnmitte d

Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket untuk mencapai tujuan, karena adanya antrian yang panjang, atau mengambil rute yang lain untuk menghindari kemacetan. Delay dapat di cari dengan membagi antara panjang paket (L, packet length (bit/s)) di bagi dengan link bandwith (R, link bandwith (bit/s)).

  - Jitter

Perbedaan waktu kedatangan dari suatu paket ke penerima dengan waktu yang diharapkan. Jitter dapat menyebabkan sampling di sisi penerima menjadi tidak tepat sasaran, sehingga informasi menjadi rusak., jitter dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti berikut, J(i) = J(i-1) + ( |D(i-1,i)| - J(i-1) )/16. Contoh jitter seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1 Contoh dari jitter

  - Troughput

Pada bagian ini akan dibahas tentang analisa throughput pada jaringan mpls. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Karena throughput memang bisa disebut juga dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix sementara throughput sifatnya adalah dinamis tergantung trafik yang sedang terjadi.

Rumus throughput =	Jumlah data yang dikirim

Waktu pengiriman data

Tool untuk QoS (Iperf)

Digunakan untuk mengukur throughput, jitter dan packet loss. Untuk mengukur menggunakan iperf, kedua host harus diinstall iperf terlebih dahulu.

Quality jaringan dapat diukut sebagai berikut :

- Latency (response time or RTT): dapat diukur dengan perintah ping.

- Jitter (latency variation): dapat diukur dengan Iperf UDP test.

- Datagram loss: dapat diukur dengan ping dan Iperf UDP test.

- Available Bandwidth: dapat diukur dengan Iperf TCP dan UDP test.

Link Capacity:	1.30 MBytes Link Performance:		1.08 Mbits/sec

# TUGAS PENDAHULUAN

- Siapkan file berukuran 10 MB, 20 MB dan 30MB.

- Berikan contoh tool untuk pengukuran QoS selain iperf dan wireshark.

# PERCOBAAN

Desain jaringan seperti gambar berikut :

Konfigurasi di atas adalah untuk kebutuhan minimum MPLS yang terdiri dari 3 router yaitu 2 LER dan 1 LSR. Konfigurasi ini biasanya dilakukan di tingkat ISP.

### Tahapan dalam membangun MPLS di Cisco Router adalah sbb :

- Setting IP Address di setiap interface

- Setting IP untuk interface loopback

- Setting protokol routing OSPF

- Setting MPLS

## PENGUKURAN QoS TANPA JARINGAN MPLS

Untuk melakukan pengukuran QoS tanpa jaringan MPLS, lakukan langkah berikut :

- Setting IP Address di setiap interface

- Setting protokol routing OSPF

- Tes network

- Lakukan pengukuran QoS

## Setting IP address di setiap interface

### Konfigurasi pada R1 (LER)

    - Lakukan konfigurasi pada R1 dengan mengetikkan perintah berikut pada CLI: Router> enable

Router# configure terminal Router(config)#interface fastethernet0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface serial0/1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown

    - Untuk melihat hasil konfigurasi :

R1#show ip interface brief

Amati dan catat hasil perintah di atas.

### Konfigurasi R2 (LSP)

    - Lakukan hal yang sama pada Router B:

Router> enable

Router# configure terminal Router(config)#interface serial0/1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000	=> asumsi bahwa posisi DCE di R2 Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router B (config)#interface serial0/1/1

Router B (config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router B (config-if)#clock rate 64000	=> asumsi bahwa posisi DCE di R2 Router B (config-if)#no shutdown

    - Untuk melihat hasil konfigurasi :

R1#show ip interface brief

Amati dan catat hasil perintah di atas.

### Konfigurasi pada R3 (LER)

    - Lakukan konfigurasi pada R1 dengan mengetikkan perintah berikut pada CLI: Router> enable

Router# configure terminal Router(config)#interface fastethernet0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface serial0/1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown

    - Untuk melihat hasil konfigurasi :

R1#show ip interface brief

Amati dan catat hasil perintah di atas.

## A.2 Setting protocol routing OSPF

  - Untuk melakukan routing agar dapat terhubung dari satu jaringan ke jaringan lain maka akan dilakukan routing dinamis menggunakan Routing OSPF.

Untuk melakukannya lakukan langkah sebagai berikut pad CLI:

### Pada R1 (LER) :

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#end

### Pada R2 (LSR) :

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#end

### Pada R3 (LER) :

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#end

    - Untuk menunjukkan table routing yag telah terbentuk secara otomatis, ketikkan sebagai berikut:

Router#show ip route

Amati dan catat hasilnya pada masing-masing router.

## Konfigurasi pada PC Client dan tes koneksi

  - Lakukan setting secara manual pada PC Client

    - Setting IP pada jaringan di Network 1

# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Tambahkan default gatewaynya :

# route add –net default gw 192.168.1.1

    - Lakukan setting juga pada client pada jaringan di Network 3 # ifconfig eth0 192.168.4.2 netmask 255.255.255.0

Tambahkan default gatewaynya :

# route add –net default gw 192.168.4.1

d. Lakukan ping	dan	traceroute dari jaringan di Network	1 ke jaringan di Network	3, catat hasilnya

# ping 192.168.4.2

## Pengukuran QoS

  - Lakukan pengukuran QoS dengan parameter delay . Lakukan tes koneksi dengan ftp dari PC di Network 1 ke Network 3

# ftp	192.168.4.2

ftp>  get	file10Mb	=> untuk download dari server ke client

Catat hasilnya untuk waktu akses dan throughputnya seperti contoh di bawah ini.

| File size | Waktu (s) | Throughput (Kbps) |
| --- | --- | --- |
| 10Mbyte |  |  |
| 20Mbyte |  |  |
| 30Mbyte |  |  |

  - Lakukan pengukuran QoS dengan iperf

    - Lakukan instalasi iperf di PC Server dan PC Client # apt-get install iperf

    - Pengukuran available bandwidth dari Client ke Server (satu arah) PC Server : # iperf –s

PC Client : # iperf –c 192.168.4.2

| No | Link Capacity | Link Performance |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Lakukan pengukuran sebanyak 3x.

## PENGUKURAN QoS DENGAN JARINGAN MPLS

Untuk melakukan pengukuran QoS dengan jaringan MPLS, tambahkan langkah berikut :

- Setting IP untuk interface loopback

- Tambahkan IP loopback ke protokol routing OSPF

- Setting MPLS

- Tes network

- Lakukan pengukuran QoS

## Setting IP address untuk interface loopback

  - Untuk interface loopback masing-masing router adalah sebagai berikut :

    - Konfigurasi pada R1 (LER) Router# configure terminal Router(config)#interface lo0

Router(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

    - Konfigurasi pada R2 (LSR) Router# configure terminal Router(config)#interface lo0

Router(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

    - Konfigurasi pada R3 (LER) Router# configure terminal Router(config)#interface lo0

Router(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

## Tambahkan IP loopback pada protocol routing OSPF

  - Untuk melakukan routing agar dapat terhubung dari satu jaringan ke jaringan lain maka akan dilakukan routing dinamis menggunakan Routing OSPF.

Untuk melakukannya lakukan langkah sebagai berikut pad CLI:

### Pada R1 (LER) :

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0	=> untuk loopback Router(config-router)#end

### Pada R2 (LSR) :

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0	=> untuk loopback Router(config-router)#end

### Pada R3 (LER) :

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0	=> untuk loopback Router(config-router)#end

    - Untuk menunjukkan table routing yag telah terbentuk secara otomatis, ketikkan sebagai berikut:

R2#show ip route

Amati dan catat hasilnya pada masing-masing router.

## Setting MPLS

  - Setting MPLS akan dilakukan pada masing-masing interface serial yang digunakan untuk interkoneksi antar router. Setting ini dilakukan pada semua router baik di LER maupun di LSR.

### Pada R1 (LER) :

Untuk	mengaktifkan	ip	cisco	express	forwarding	sebagai	fasilitas	untuk mempercepat switching

Router(config)#ip cef

Aktifkan protocol mpls pada sebuah IP Router(config)#mpls ip

Aktifkan protocol mpls ldp (label distribution protocol) Router(config)#mpls label protocol ldp

Terapkan mpls pada interface serial yang digunakan untuk interkoneksi antar router Router(config)#interface serial0/1/0

Router(config-if)#mpls label protocol ldp Router(config-if)#mpls ip

Router(config-if)#exit

    - Pada R2 (LSR), terdapat 2 interface serial: Router(config)#ip cef Router(config)#mpls ip Router(config)#mpls label protocol ldp

Router(config)#interface serial0/1/0

Router(config-if)#mpls label protocol ldp Router(config-if)#mpls ip

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface serial0/1/1 Router(config-if)#mpls label protocol ldp Router(config-if)#mpls ip

Router(config-if)#exit

### Pada R3 (LER) :

Router(config)#ip cef Router(config)#mpls ip Router(config)#mpls label protocol ldp

Router(config)#interface serial0/1/0 Router(config-if)#mpls label protocol ldp Router(config-if)#mpls ip

Router(config-if)#exit

## Tes konfigurasi dan tes koneksi

  - Amati dan catat konfigurasi yang telah dibuat pada masing-masing router:

    - Untuk mengetahui table routing # show ip route

    - Untuk mengetahui ip interface # show ip interface brief

    - Untuk mengetahui setting MPLS # show mpls ldp neighbor # show mpls ldp binding

# show mpls forwarding-table # show ip cef

# show mpls ip binding # show mpls interfaces

    - Lakukan ping	dan	traceroute dari jaringan di Network	1 ke jaringan di Network	3, catat hasilnya

# ping 192.168.4.2

# traceroute 192.168.4.2	=> amati apakah ada pembentukan paket MPLS

## Pengukuran QoS

  - Ulangi langkah A.4 dan bandingkan hasilnya dalam bentuk table dan grafik.

# LAPORAN RESMI

Hasil praktikum yang anda lakukan.

Tugas:

- (a) Create VM, OS Ubuntu

- Install GNS3 dan Wireshark.

- Lakukan Konfigurasi Router OSPF, EIGRP dan MPLS, BGP terhadap Gambar 1. Ulangi langkah A.4 dan bandingkan hasilnya dalam bentuk table dan grafik.